葡萄酒酿酒设备参数

| 序号 | 货物名称 | 技术指标 | 单价 | 数量 | 总价 | 货物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动不锈钢除梗破碎机 | 产品参数：外观采用304不锈钢，具有滑动料斗。 料斗尺寸：760x460 mm 滚轴：Ø 95 - L. 220 mm 粉碎量：1.8吨/小时 尺寸：1150x460x580 mm 重量：31KG | 7900 | 1 | 7900 |  |
| 2 | 水囊式压榨机 | 规格：80L 产品参数：网箱规格：Ø490x580 mm 外形尺寸：700x700x1150 mm 重量：36kg 工作压力3bar | 14000 | 1 | 14000 |  |
| 3 | FZ10小型板框式过滤机+匹配V0滤板 | 过滤机为不锈钢材质，实用、安全，为小生产者提供了高级别产品过滤的质量和安全性。该机采用220伏单相电压，包括泵。 技术参数： 板框数：10层 板框大小：20*20厘米 重量：51IBS 过滤量：每小时300—700立升 HP：0.5 尺寸：40*50*30cm （滤板有四种规格：滤板规格：V0（25μm）、V8（3μm）、V20（0.7μm）、V24（0.25μm）） | 8690 14.3/片 | 1 10 | 8833 |  |
| 4 | 小型桌面电子灌装机+真空过滤器+滤芯 | 此仪器是一部半自动化装瓶机器，用一点点力，快速将葡萄酒装入瓶中。 真空过滤器 此过滤器是为小型葡萄酒灌装机一起操作而设计和量身制造的。 过滤与装瓶是同时进行的。 此真空过滤器使操作容易，过滤可靠。 过滤器是可以清洗的。对于各种不同的过滤要求，我们有各种过滤管。 滤芯 规格：0.25 微米 用于更精细的析滤白葡萄酒及蒸馏过的白兰地或其它 高级酒类。 | 5390 1650 638 | 1 1 1 | 7678 | 真空过滤器 |
| 5 | 手动落地式软木塞打塞机 | 1。结构新颖，操作方便，易于掌握，适用于葡萄酒、红酒厂软木塞封口的专用打塞机。 2．适用于瓶高25-36cm，高速度的装填功能。 3．适用于瓶高：25-36cm,木塞最大直径：30mm | 1480 | 1 | 1480 |  |
| 6 | 不锈钢发酵罐 | 100L，304不锈钢材质，附带排气装置 | 900 | 4 | 3600 |  |
| 合计 | 43491.00元 |  |  |  |  |  |